八百津町一般廃棄物処理基本計画

平成２６年３月

八百津町

目		次

第１章　計画概要

１－１　計画策定の背景と目的	1

１－２　計画の位置付け	2

１－３　計画目標年度	4

１－４　計画の点検、見直し、評価	5

第２章　基礎的事項

２－１　地域の概要	6

１　本町の位置	6

２　人口の概況	6

３　年齢別人口	8

４　産業の概況	9

５　将来計画等	10

２－２　広域的取組の推進	11

第３章　ごみ処理基本計画

３－１　ごみ処理の現状	12

１　ごみ処理の経緯	12

２　処理対象ごみ	12

３　処理対象区域	14

４　収集・運搬の現況	14

５　中間処理	15

６　最終処分	16

７　ごみの処理経費	19

３－２　ごみ排出量の実績	20

１　計画収集人口の推移	20

２　ごみ排出量の実績	21

３　廃棄物処理システムによる比較評価	23

３－３　ごみ処理の課題	25

３－４　ごみ処理の目標と基本方針	28

１　ごみ処理の目標	28

２　ごみ処理の基本方針	29

３　基本目標達成のための役割	30

４　達成目標の設定	32

５　本町の目標値	35

６　本町の計画ごみ排出量	36

３－５　ごみ処理基本計画	38

１　ごみ処理基本計画の体系	38

２　目標達成のための方策	39

３　処理（実施）主体計画	43

４　収集・運搬計画	43

５　中間処理計画	48

６　最終処分計画	48

７　ごみの処理施設の整備に関する事項	48

８　災害廃棄物の処理・処分	48

９　その他のごみの処理に関し必要な事項	49

第４章　生活排水処理基本計画

４－１　生活排水処理の状況	46

１　生活排水の状況	50

２　生活排水処理体系	50

４－２　生活排水処理の現状	48

１　生活排水の処理形態別人口等の実績	52

２　生活排水の処理主体	53

３　汚泥再生処理施設の概要	53

４　生活排水処理施設の管理主体等	56

５　生活排水の処理経費	57

４－３　生活排水処理の課題	54

４－４　生活排水処理基本計画	55

１　基本目標	59

２　基本方針	60

３　基本目標達成のための役割	60

４　達成目標の設定	61

５　生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥量の予測	62

６　目標達成のための方策	63

７　し尿・汚泥の処理計画	64

第１章　計画概要

１

－

１

計画策定の背景と目的

経済成長に伴い、我が国では「大量生産・大量消費・大量廃棄型」の経済社会が定着しましたが、結果として地球温暖化や酸性雨の問題など、深刻な環境問題を招いたことから、国は「循環型社会形成推進基本法」を制定し、これを契機に、環境に配慮した循環型社会の形成に向けた取り組みが進められてきました。

また、岐阜県では、平成14年10月に「岐阜県廃棄物処理計画」を策定した後、平成19年度に計画の見直しを行い、廃棄物の減量化の推進を図ってきましたが、廃棄物の排出量はほぼ横ばいで推移しており、不法投棄などの不適正処理や地球環境問題などの課題の解決を図る必要があることから、平成24年３月に新たに「第２次岐阜県廃棄物処理計画」を策定し、県民、事業者及び行政がそれぞれの適切な役割分担のもとで、循環型社会の形成を目指して取り組むための基本的な方針を定めています。

八百津町（以下、｢本町｣といいます。）においても、平成19年度に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、本町から発生する一般廃棄物の処理に関し、「八百津町一般廃棄物処理基本計画」を策定しており、一般廃棄物処理事業として可燃・不燃ごみ等の収集を進めるとともに、ごみの減量化を促進するため、ごみの分別排出を広報・啓発し、古着やその他プラの回収も開始することなどにより、住民や事業者の自主的な３Ｒ運動を促進してきました。

しかし、同基本計画はおおむね５年ごとに見直すこととされていることや、県の計画が見直されたこと及び平成25年５月31日に新たな｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設整備計画｣が閣議決定されたことなど、本町を取り巻く社会情勢に大きな変動があったことから、これらに対応した適正なごみ処理及びごみ減量化や資源化を推進するとともに、生活排水を適正に処理することにより｢循環型社会の構築｣を目指すため、一般廃棄物処理基本計画（以下、｢本計画｣という。）の見直しを行うものです。

１

－

２

計画の位置付け

本計画の位置付けと他の法令・計画等の関係を次に示します。

また、本計画に関係する法令の概要については表1-2-1に示すとおりです。

図1-2-1 計画の位置付け

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法

資源有効利用促進法

廃棄物処理法基本方針

廃棄物処理施設整備計画

一般廃棄物処理計画

一般廃棄物処理基本計画

・ごみ処理基本計画

・生活排水処理基本計画

一般廃棄物処理実施計画

・ごみ処理実施計画

・生活排水処理実施計画

グリーン購入法

＜再生利用の推進＞

＜個別物品の特性に応じた規制＞

＜国等が率先して再生品などの調達を推進＞

＜廃棄物の適正処理＞

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

小型家電リサイクル法

第４次八百津町総合計画

八百津町廃棄物の処理

及び清掃に関する条例

第２次岐阜県廃棄物処理計画

表1-2-1 本計画に関係する法令の概要

| 法令名称 | 制定年度 (最終改正) | 概 要 |
| --- | --- | --- |
| 環境基本法 | 平成5年度 (平成24年度改正) | 環境の保全について基本理念を定め、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、国民の健康と文化的な生活を確保します。 |
| 循環型社会形成推進基本法 | 平成12年度 (平成24年度改正) | 循環型社会の形成についての基本原則や国等の責務を定めるとともに基本計画の策定などについて定めることにより、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」の形成を推進します。 |
| 廃棄物の処理及び清掃に 関する法律 （廃棄物処理法） | 昭和45年度 (平成25年度改正) | 廃棄物の排出抑制や適正な処理（分別、保管、収集、運搬、処分、再生等）を行うことにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とし、廃棄物の定義や処理責任、廃棄物処理業者及び処理施設に対する許可、廃棄物処理基準などを規定しています。 |
| 資源の有効な利用の促進に関する法律 （資源有効利用促進法） | 平成3年度 (平成25年度改正) | 資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生抑制や環境保全に資するため、主に事業者等の取り組みを中心に廃棄物の発生抑制、部品等の再利用及び原材料としての再利用の促進を目的としています。 |
| 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 （容器包装リサイクル法） | 平成7年度 (平成23年度改正) | 家庭等から排出されるごみの大半（容積比約60％）を占めている容器包装の製造・利用事業者などに分別収集された容器包装のリサイクルを義務付けることにより、一般廃棄物の減量と資源の有効利用を図ります。 |
| 特定家庭用機器再商品化法 （家電リサイクル法） | 平成10年度 (平成23年度改正) | 家電製品の製造・販売事業者などに廃家電製品の回収、リサイクルを義務付けることにより、家電製品の効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図ります。当面、対象となる家電製品は当初、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコンとなっていましたが、平成21年4月1日より液晶式及びプラズマ式テレビと衣類乾燥機が追加されています。 |
| 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 （食品リサイクル法） | 平成12年度 (平成25年度改正) | 売れ残りや食べ残し又は製造過程において発生する食品廃棄物について、発生抑制、減量化等により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等の促進を図ります。 |
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （建設リサイクル法） | 平成12年度 (平成23年度改正) | 建設工事の受注者などに建築物などの分別解体や建設廃棄物のリサイクルなどを義務付け、建設工事に係る資材の有効利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図ります。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律 （自動車リサイクル法） | 平成14年度 (平成25年度改正) | 自動車製造業者及び関連事業者による使用済自動車の再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講じることにより、使用済自動車の適正な処理とリサイクル等を図ります。 |
| 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 （小型家電リサイクル法） | 平成24年度 | デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型家電に含まれる貴金属やレアメタル等の資源の有効利用や有害物質の管理等の廃棄物の適正処理の確保を図ります。 |
| 国等による環境物品等の 調達の推進等に関する法律 （グリーン購入法） | 平成12年度 (平成15年度改正) | 国等が率先して、再生品などの環境物品等の調達を推進し、情報提供その他の環境物品等への需要の転換の促進を図ります。 |

１

－

３

計画目標年次

本計画は、平成26年度を初年度とし、10年後の平成35年度を目標年次とします。

なお、本計画は、おおむね５年ごとに見直しを行うほか、計画策定の前提条件等に大きな変更があった場合には、数値目標や重点施策などについての達成度や計画の進捗状況を踏まえ、見直しを行うものとします。

また、計画を推進していくため、様々な取り組みについての状況を把握するとともに、その効果などについても定期的に検討し、必要に応じて新たな対応を講じていくものとします。

１

－

４

計画の点検、見直し、評価

本計画は、循環型社会を形成するための基礎となる計画です。

これらの目標を達成するため、計画の各段階における状況を点検・評価し、次の施策に展開していく必要があります。また、環境を取りまく社会情勢が日々変化していることから、新たな知見を随時取り入れていくことも重要です。

そのため、計画の推進状況を施策ごとに毎年点検する必要があります。

点検は、目標達成に向けた取り組み状況や目標の達成度について評価し、問題点について整理します。これにより、次年度に向けた事業の課題を明確に把握し、必要に応じて基本計画及び実施計画の見直しを行います。

また、住民並びに事業者の取り組みや活動を把握するとともに、寄せられた情報や意見についても検討していきます。

図1-4-1　一般廃棄物処理計画におけるPDCAサイクル（イメージ図）

一般廃棄物処理

基本計画

改　善

（Ａction）

評　価

（Check）

計　画

（Ｐlan）

実　行

（Ｄo）

| 年度毎の点検内容 |  |
| --- | --- |
| 個別施策 | 計画全体 |
| ・具体的な取り組み （住民・事業者・行政） ・推進状況の把握 ・推進状況の評価 ・次年度の目標と課題 | ・重点施策等の検討 ・関連事業、計画との連携 ・国、県及び組合等との連携 |

第２章　基礎的事項

２

－

１

地域の概要

１　本町の位置

本町は、岐阜県の東南部、岐阜市から40km、名古屋市から45kmに位置しており、東に恵那市、北に白川町、七宗町、西に川辺町、美濃加茂市、南は瑞浪市、可児市、御嵩町に接し、町の北側に飛騨川、南側には木曽川が流れる自然豊かなまちです。

２　人口の概況

本町の人口の推移を表2-1-1及び図2-1-1に示します。

本町の人口は、昭和55年以降、減少傾向で推移しており、平成24年3月末時点において12,157人、4,384世帯となっています。世帯当り人員についても核家族化が進行しており、１世帯当たり約2.8人となっています。

表2-1-1　人口及び世帯数の推移（各年度末）

資料：住民基本台帳

図2-1-1　本町における人口・世帯の推移

３　年齢別人口

年齢別人口については図2-1-2に示すとおりです。

平成22年度における本町の年齢別人口では、男性では40～59歳が最も多く、女性は65～69歳が最も多くなっています。また、0～14歳までの年少人口は1,393人(約11.6％)、15～64歳までの生産年齢人口は6,736人(約55.9％)となっていますが、65歳以上の老年人口は3,916人(約32.5％)となっており、少子高齢化が進行しつつあります。

図2-1-2　本町における年齢別人口（平成22年10月1日付人口）

資料：平成22年国勢調査人口等基本集計（総務省統計局）

４　産業の概況

本町の産業別従業者数を見ると、製造業が約半数を占めており、次に卸売・小売業が多くなっています。

表2-1-3　本町における産業別従業者数の概要

注）事業内容等が不詳の事業所を除く。公務を除く。

資料：総務省「平成24年-経済センサス活動調査」より

このような産業構造から、本町では製造業の事業活動や、卸売・小売業に伴うごみが比較的多く発生していると思われますが、これらの事業系ごみは事業者の責任において適正に処理されていると考えられます。

５　将来計画等

本町では、町の最上位計画として、すべての分野における行政運営の基本となる「総合計画」を策定し、今後の本町のまちづくりの方向性を示しています。

現在の第４次八百津町総合計画では、本町の現況や住民の意向、社会・経済の動向、発展課題、そして基本視点である「協働・共生・創造」を踏まえ、目指す将来像を『やさしさとみどりあふれる活気あるまち やおつ』としています。

将来像の実現に向け、誰もが健康で安心して暮らせる「やさしさ」を実感できる地域づくりと「みどり」あふれる自然との共生を図り、心豊かな人づくりをはじめ、都市基盤及び生活基盤の整備、産業の振興による「活気あるまち」を共に創り、子どもから高齢者、男女を問わず、ずっと住み続けたい・住みたくなる「やおつ」の実現を目指すため、新たなまちづくりの基本目標（６つの施策の柱）を次のとおり設定しています。

【将来像実現のための基本目標】

基本目標１　共に支えあう健康・福祉のまちづくり

基本目標２　安全で快適な定住と交流のまちづくり

基本目標３　緑と水と共生する環境保全のまちづくり

基本目標４　心豊かな人を育む教育・文化のまちづくり

基本目標５　創意に満ちた活力ある産業のまちづくり

基本目標６　共につくる協働と参画のまちづくり

２

－

２

広域的取組の推進

岐阜県では、平成9年1月に旧厚生省により示された「ごみ処理に係るダイオキシン類の発生防止等ガイドライン」及び「ごみ処理の広域化計画」を受け、平成11年3月に「岐阜県ごみ処理広域化計画」を策定しています。

県下の市町村は、この「岐阜県ごみ処理広域化計画」に基づき、広域処理体制の整備に努めるものとされています。

本町では、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、白川町、東白川村及び御嵩町とともに可茂衛生施設利用組合（以下、「組合」といいます。）を構成し、ごみの共同処理を実施していますが、岐阜県ごみ処理広域化計画では、これらの２市７町１村全域が「可茂ブロック」として位置付けられています。

そのため、今後も組合によるごみ処理体制を維持するとともに、関係市町村と協働し、ごみの減量化及び資源化等について推進していく必要があります。

第３章　ごみ処理基本計画

３

－

１

ごみ処理の現状

本町のごみ処理では、組合のささゆりクリーンパークにおいて、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、カン・ビンの広域処理、最終処分を実施しており、容器包装資源、紙類・布類等の資源物の一部及びがれき類や乾電池などについては本町が独自に委託処理しています。

組合施設では、可燃ごみ及び各種処理残渣は焼却・溶融処理を行っており、溶融スラグ、溶融メタル、溶融飛灰の一部は資源化され、組合圏域内のリサイクル促進に努めています。

また、資源化処理後に発生する埋立対象物について、組合のささゆりクリーンパーク最終処分場において最終処分を行っています。

１　ごみ処理の経緯

本町及び美濃加茂市、川辺町、八百津町、可児町（兼山町を除く現在の可児市）及び御嵩町の１市４町において、昭和35年6月に可茂衛生施設利用組合を設立し、ごみの共同処理を開始しました。

その後、昭和38年7月に坂祝村（現在の坂祝町）、兼山町(現在の可児市の一部)が加入し、昭和39年6月に富加村（現在の富加町）、七宗村(現在の七宗町)、白川町、東白川村が加入し、以降、現在の２市７町１村体制により、ごみの共同処理を実施しています。

組合では、平成３年度より一般廃棄物最終処分場の整備が計画され、平成11年４月から、新ごみ処理施設を一体化した公園「ささゆりクリーンパーク」を可児市内に整備し、操業を行っています。

２　処理対象ごみ

処理の対象となるごみを表3-1-1に示します。

ごみの区分については、大きく分けて「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源物」「粗大ごみ」「がれき類」及び「有害ごみ」に分けられています。

このうち、「不燃ごみ」は「金物類」「ガラス類」に、「資源物」は「紙類」「古着類」「ペットボトル・食品トレイ」「その他プラ（容器包装）」「缶類」「ビン類」に、「粗大ごみ」は「不燃性粗大」「可燃性粗大」に区分しています。

表3-1-1　ごみ分別区分の概要 (平成25年4月現在）

| 品目 |  | 排出方法 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可燃ごみ |  | 可燃ごみ 指定袋 | 菓子袋・ビデオテープ・洗剤容器・飲料容器等のキャップ・くつ・生ゴミ・紙類・衣類携帯カイロ・枝葉など |
| 不燃ごみ | 不燃金物類 | 不燃ごみ 指定袋 | なべ・やかん・油性の強い缶・小型家電 金物・プラスチック・ガラスなどの材質が混在しているもの |
|  | 不燃ガラス類 | 不燃ごみ 指定袋 | 割れたビン・食用でないビン コップ・灰皿・ガラス花瓶・窓ガラス・電球などのガラス類 |
| 資源物 | 紙類 | 資源回収 | 牛乳パック・新聞・雑誌ダンボールなど |
|  | 古着等 | 資源回収 指定袋 （無料） | 古着・毛布・シーツなど |
|  | ペットボトル・ 食品トレイ | 資源回収 | ペットボトル、発泡スチロール製の食品トレイ、発泡スチロールなど |
|  | その他プラ （容器包装） | 資源回収 指定袋 （無料） | 容器包装（その他プラスチック） |
|  | 資源缶類 | 資源ごみ 指定袋 | 魚・肉類・果物などの缶詰の缶類 |
|  | 資源ビン類 |  | ジュースや調味料・酒類などのビン類 |
| 粗大ごみ | 不燃性粗大 | 粗大ごみ シール貼付 | 自転車・運搬用一輪車・ゴルフクラブ・スキー板・ベビーカーファンヒーター・ホットカーペット・スプリングベッド 金物・プラスチック・ガラスなどの材質が混在している不燃ごみ袋に入らないもの |
|  | 可燃性粗大 |  | 木製家具・カーペット・塩ビ波板・布団・マットレス・ソファー（木製） 木・プラスチック・繊維類等の可燃性で可燃ごみ袋に入らないもの |
| がれき類（陶器類） |  | 直接持込 | がれき類 ・タイル、茶碗、植木鉢などの陶器、空洞ブロック、コンクリートの破砕殻 ・瓦、壁土（土砂や岩石を除く） |
| 有害ごみ |  | 回収ボックス | 乾電池、蛍光灯・水銀使用の体温計などの水銀が含まれるものなど |

(2)　収集・処理対象外ごみ

本町では「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象品目（ブラウン管・液晶・プラズマ方式等のテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機）、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」の対象（パソコン）等については、収集・処理対象外ごみとしています。

収集・処理対象外ごみは、ごみステーション排出による収集や処理を行わないため、適正な排出方法の周知・啓発を行なっています。

収集・処理対象外ごみの種類を表3-1-2に示します。

表3-1-2　収集・処理対象外ごみの種類

| 区分・品目 | 収集・処理対象外ごみ | 排出方法 |
| --- | --- | --- |
| 家庭用廃家電（家電リサイクル法対象品目） | 冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコン、テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ式）、衣類乾燥機 | ・販売店に引き取ってもらう。 ・（株）橋本に戸別収集を依頼する。 ・指定引取場所へ搬入する。 |
| 資源有効利用促進法（ＰＣリサイクル法）の対象品目 | デスクトップパソコン本体、ディスプレイ、ノートブックパソコン | ・メーカーに回収を依頼し、郵便局へ持ち込む。 ・戸別回収を依頼してください。 |

３　処理対象区域

本町の行政区域全域がごみ処理対象区域となっています。

４　収集・運搬の現況

(1)　収集対象区域

本町全域が収集対象区域となります。

(2)　収集対象ごみ

収集対象ごみは家庭系ごみです。

(3)　ごみの収集方法

原則的にごみ集積所（ごみステーション）収集方式です。

本町内において、可燃ごみ集積所が196ヵ所、不燃ごみ集積所が93ヵ所、ペットボトル・発泡スチロール製食品トレイ・発泡スチロール集積所が6ヵ所、古着集積所が4ヵ所、その他プラ集積所は87ヵ所が設置されています。

(4)　ごみ指定袋・粗大ごみシールの料金

本町では、ごみ指定袋制度を導入しており、平成25年度における指定袋の料金は以下のとおりです。

表3-1-3　ごみ指定袋・粗大ごみシールの料金

| 区 分 | 容量 | 料金 |
| --- | --- | --- |
| 可燃ごみ（大） | 48リットル相当 | 100円／枚 |
| 可燃ごみ（小） | 29リットル相当 | 60円／枚 |
| 不燃ごみ（大） | 63リットル相当 | 100円／枚 |
| 不燃ごみ（小） | 29リットル相当 | 60円／枚 |
| 資源袋 | 48リットル相当 | 50円／枚 |
| 粗大ゴミシール | 500円／1枚 | 500円／枚 |
| がれき類 | ごみ処理手数料：300kg以上300円 100kg増すごとに300円が加算 |  |

※平成25年度現在

５　中間処理

本町のごみを処理している組合の中間処理施設の概要は以下のとおりです。

表3-1-4　中間処理施設の概要（焼却・溶融施設）

| 施設名称 | ささゆりクリーンパーク ごみ処理施設 |
| --- | --- |
| 所 在 地 | 岐阜県可児市塩河８３９番地 |
| 事業主体 | 可茂衛生施設利用組合 |
| 組合構成市町村 | 八百津町、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、 白川町、東白川村、御嵩町（２市7町1村） |
| 処理能力 | 焼却炉：240ｔ/日（80ｔ/24h×3炉） 溶融炉： 60ｔ/日（30ｔ/24h×2炉） |
| 余熱利用 | 発電（蒸気タービン 2,500kWh）、場内給湯、冷暖房 |
| 竣工年度 | 着 工：平成 7年10月 2日 竣 工：平成11年 3月31日 |

表3-1-5　中間処理施設の概要（リサイクルプラザ）

| 施設名称 | ささゆりクリーンパーク リサイクルプラザ |
| --- | --- |
| 所 在 地 | 岐阜県可児市塩河８３９番地 |
| 事業主体 | 可茂衛生施設利用組合 |
| 組合構成市町村 | 八百津町、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、 白川町、東白川村、御嵩町（２市7町1村） |
| 処理能力 | リサイクルプラザ：66ｔ/日 17ｔ/5h（缶類） 17ｔ/5h（ビン類） 21ｔ/5h（不燃粗大） 11ｔ/5h（可燃粗大） |
| 竣工年度 | 着 工：平成 7年10月 2日 竣 工：平成11年 3月31日 |

６　最終処分

ごみ処理施設及びリサイクルプラザで処理されたごみの処理残さ（焼却残さ及び不燃残さ等）は、ささゆりクリーンパーク最終処分場において埋立処分しています。最終処分場は第五期計画となっており、第一期埋立区画は平成16年度に埋立を完了する予定でしたが、溶融スラグの有効利用促進などにより、大幅に延命化が図られたこともあり、現在も埋立を行なっています。

しかしながら、第一期埋立区画の埋立完了が近くなったことから、第二期埋立区画の整備が計画的に推進されています。

表3-1-6　最終処分場の概要（組合）

| 施設名称 | ささゆりクリーンパーク 最終処分場 |
| --- | --- |
| 所 在 地 | 岐阜県可児市塩河８２５番地 |
| 事業主体 | 可茂衛生施設利用組合 |
| 組合構成市町村 | 八百津町、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、 白川町、東白川村、御嵩町（２市7町1村） |
| 総 面 積 | 2.6 ha 埋立容量：132,000 ｍ3（全五期計画） |
| 第一期埋立面積 | 0.62ha 埋立容量： 20,800 ｍ3 |
| 浸出水処理設備 | 30 ｍ3/日 |
| 竣工年度 | 着 工：平成 9年10月 竣 工：平成10年 3月 |

また、本町が独自に処理しているがれき類は、本町の錦織処分場及び久田見処分場において埋立処分を行っています。

各処分場とも90％以上の残余容量があることから、将来的にも安定した埋立処理を実施していくことができると考えられます。

表3-1-7　最終処分場の概要（１）

| 施設名称 | 錦織処分場 |
| --- | --- |
| 所 在 地 | 岐阜県八百津町錦織1112 番地1 |
| 事業主体 | 八百津町 |
| 処理対象物 | がれき類 |
| 埋立容量 | 42,000 ｍ3 |
| 残余容量 | 37,899 ｍ3（平成24年度末現在） |
| 埋立開始年度 | 昭和62年 4月 |

表3-1-8　最終処分場の概要（２）

| 施設名称 | 久田見処分場 |
| --- | --- |
| 所 在 地 | 岐阜県八百津町久田見103 番地 21 |
| 事業主体 | 八百津町 |
| 処理対象物 | がれき類 |
| 埋立容量 | 18,000 ｍ3 |
| 残余容量 | 17,210 ｍ3（平成24年度末現在） |
| 埋立開始年度 | 平成7年 4月 |

本町におけるごみ処理の流れを図3-1-1に示します。

一　　　般　　　廃　　　棄　　　物

可燃ごみ

集団回収

家庭系ごみ

《　資　源　循　環　》

資　源　リ　サ　イ　ク　ル　社　会

《　埋 立 処 分　》

可茂衛生施設利用組合

ささゆりクリーンパーク

最終処分場

《資源化処理》

再資源化業者・指定法人

再 資 源 化 業 者

〔収集・運搬〕

〔中間処理〕

〔最終処分・資源化〕

〔分別排出〕

事業系ごみ

許可業者収集

直接搬入

缶類

溶融メタル

缶

蛍 光 管

溶融スラグ

飛　灰

破砕残さ

不燃ごみ(金物類)

資　　源　　物

ビン類

粗大ごみ

破 砕 鉄

ビン(カレット)

金属資源

ペットボトル

可茂衛生施設利用組合

ささゆりクリーンパーク

錦織処分場

久田見処分場

《 破砕・選別処理 》

リサイクルプラザ

家電4品目・パソコン

再 資 源 化 業 者

再 資 源 化 業 者

がれき類

有害ごみ

再 資 源 化 業 者

再 資 源 化 業 者

紙類

古着類

容器包装

不燃ごみ(ガラス類)

《 焼却・溶融 》

ごみ処理施設

(蛍光管)

再 資 源 化 業 者

(乾電池)

再 資 源 化 業 者

溶融生成物

可茂衛生施設利用組合

図3-1-1　ごみ処理フロー図（平成25年度）

- 18 -

７　ごみの処理経費

本町におけるごみの処理経費を以下に示します。

平成23年度において、建設・改良費を除く人口１人当たりの処理経費は約9,137円となっており、本町のごみ処理経費は岐阜県平均の12,538円や全国平均の12,575円より低く抑えられています。

表3-1-9　ごみ処理経費の推移（単位：千円）

資料：環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」より

３

－

２

ごみ排出量等の実績

１　計画収集人口の推移

本町の計画収集人口（住民基本台帳人口及び外国人登録人口）の推移は以下のとおりです。人口は年々減少していますが、世帯数はむしろ増加しており、核家族化が進行していると考えられます。

表3-2-1　計画収集人口の推移 (各年度末)

図3-2-1　計画収集人口の推移 (各年度末)

２　ごみ排出量の実績

本町におけるごみ排出量の実績を以下に示します。

世界的な景気の悪化の影響から、ごみ排出量は平成20年度をピークに減少傾向を示していましたが、景気の回復に伴い、平成24年度には増加に転じています。

表3-2-2　過去５年間におけるごみ排出量の実績（年間排出量）

表3-2-3　過去５年間におけるごみ排出量の実績（１人１日平均排出量）

１人１日平均排出量は平成20年度をピークに、徐々に減少傾向となっていましたが、平成23年度から増加に転じています。

３　廃棄物処理システムによる比較評価

（１）国及び県との比較

本町の平成23年度の１人１日当たりごみ排出量は588g/人日となっており、全国平均の975g/人日と比較すると約388ｇ、岐阜県平均の959 g/人日と比較しても、約372ｇ少なくなっています。

本町のごみ排出量の特徴としては、家庭系ごみ及び事業系ごみのいずれも排出量が少ないことや、事業系ごみの割合がやや多いことが挙げられます。

資源化率は、総ごみ量のうち資源化された量を示す指標であり、全国的に資源化率の高い自治体は、資源物分別品目の細分化や焼却灰のリサイクルなどに取り組んでいます。

本町のごみ処理を行っている組合のささゆりクリーンパークごみ処理施設でも焼却灰を溶融し、資源化を実施していることから、本町の資源化率は岐阜県平均よりやや低いものの、全国平均を上回っています。

表3-2-4　ごみ排出量の国及び県との比較（平成23年度実績）

注1：国・県の数値は集計期間の都合上、平成23年度が最新のデータです。

注2：家庭系ごみには集団回収量を含みます。

注3：一般廃棄物処理実態調査は10月1日付け人口を採用していることから、１人１日当たりごみ排出量は他の資料の数値と異なっています。

資料：環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」より

（２）類似団体との比較

本町と同じ類似団体（人口規模や産業構造により類似した市町村を区分したもの）の平均値と比較した結果を以下に示します。これは、類似団体の平均値を100とし、数値が大きいほど良好な結果を示すものです。

本町の実績と類似団体平均を比較すると、人口１人当たり年間処理経費がやや低いほか、最終処分減量に要する費用の評価が低くなっていますが、それ以外は類似団体平均より高くなっています。

人口１人当たり年間処理経費及び最終処分減量に要する費用については、組合施設において焼却灰の溶融処理を行っていることから、類似団体より評価が低くなっていると考えられますが、溶融処理によって廃棄物からの資源回収率や廃棄物のうち最終処分される割合の評価が高くなっていると考えられます。

図3-2-2　類似団体との比較（平成22年度実績）

表3-2-5　類似団体との比較結果（平成22年度）

資料：環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」より

３

－

３

ごみ処理の課題

本町におけるごみ処理に関する課題を整理すると、以下のとおりとなります。

◇　ごみの発生抑制について

これまで本町で講じてきたごみの減量化対策の効果や景気の悪化などの影響から、ごみの排出量は平成20年度をピークに徐々に減少しており、表3-2-4に示すように平成23年度の１人１日平均排出量は、全国平均や岐阜県平均と比較してかなり少なくなっています。しかし、表3-2-3のごみ排出量の実績を見ると、平成24年度では増加に転じています。

これらは、これまで本町で講じてきたごみの減量化対策の効果や景気の悪化などの影響によるものと考えられますが、今後、景気の回復とともにごみ排出量が微増していくことが予想されるため、ごみの減量に向けた施策を展開する必要があります。

◇　事業系ごみについて

本町から発生するごみの一部は、民間業者により直接処理されています。

これらのごみは、組合及び本町のごみ処理量として計上されないことから、民間業者による事業系ごみの処理が、表3-2-4に示す本町のごみ量が少なくなっている原因のひとつと考えられます。

また、埋立処理となるガラス・陶磁器類以外はほとんどが有価物であることから、本町の資源化率が低下している要因とも考えられます。

表3-3-1　民間業者による事業系ごみ処理量の実績（単位：ｔ/年）

| 区 分 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ガラス・陶磁器 | 71 | 67 | 67 | 69 | 69 |
| ビン類 | 487 | 446 | 486 | 515 | 584 |
| プラスチック類 | 1,314 | 980 | 1,191 | 1,370 | 1,261 |
| 缶・金属類 | 1,002 | 864 | 1,021 | 964 | 824 |
| 紙類 | 191 | 67 | 195 | 233 | 309 |
| 合 計 | 3,065 | 2,424 | 2,960 | 3,151 | 3,047 |

※本町から発生する事業系ごみ以外のごみも含まれています。

◇　資源化率について

平成23年度の本町の資源化率は、表3-2-4に示すとおり、20.9％となっており、全国平均の20.4％よりやや高いものの、岐阜県平均の21.3％よりもやや低くなっています。

資源化を強く推進している他自治体では、資源物の収集回数の増加による排出機会の創出や、排出段階で可能な限り分別区分数を多くするとともに、いつでも資源物を排出することができる常設の回収拠点を設けるなどの工夫をしており、本町においても、このような取り組みを検討する必要があります。

また、ごみ排出量の８割以上を占めている可燃ごみには、資源物として再利用可能なものが含まれていると考えられるため、中間処理量及び最終処分量を削減し、資源化率の向上をはかるため、排出段階における資源物の分別排出を徹底する必要があります。

◇　収集・運搬について

ごみの収集については、収集回数の増加などサービスの向上が求められています。また、今後は、高齢化社会の進行等により高齢者や障がいのある住民など、ごみ出しが困難な世帯が増加していくと予想されています。

本町が採用しているごみ集積所（ステーション）方式では、住民自らがごみを排出する必要があるため、高齢者や介護が必要な住民、障がいのある住民にとっては負担が大きくなっています。

そのため、住民福祉の向上の観点から、ごみの収集員が対象世帯に戸別訪問して収集を行う、ごみ出し支援サービス等の導入について検討する必要があります。

◇　中間処理について

本町の中間処理が必要なごみは、組合のささゆりクリーンパークへ搬入し、処理を行っています。

国や県がごみの広域処理による効率化の向上を計画していることから、今後も現状の処理システムを継続していく方針です。

◇　最終処分について

ささゆりクリーンパークで中間処理された後、焼却残さ及び不燃残さ等については組合の最終処分場において埋立処理しており、本町では、がれき類などを錦織処分場及び久田見処分場において埋立処理しています。

両処分場とも残余容量は十分に残っているため、新たな最終処分場の確保等は必要ではないと考えられますが、今後も可能な限りごみの排出抑制及び資源化等を実施することにより、最終処分量の延命化を図っていく必要があります。

３

－

４

ごみ処理の目標と基本方針

１　ごみ処理の目標

ごみに関する問題では、家庭及び事業者から排出されるごみの処理にとどまらず、商品の生産、流通、消費という各段階において、ごみの発生を抑制するための施策を講じていくことが重要です。そのため、住民一人ひとりのライフスタイルや事業者の経営に関係する問題として捉えていく必要があります。

今後は、将来にわたって持続的に発展可能な社会を形成するため、①ごみの減量、②資源の循環的な利用（再使用、再生利用）、③適正処分の確保等により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を低減することにより、自然環境を保全する循環型社会への転換が求められてきています。

そこで、「循環型社会」を構築するため、基本目標を以下のように設定し、住民・事業者・行政が一体となって取り組むことを目標とします。

基　本　目　標

緑と水と共生する環境保全のまち

～ 資源やエネルギーを大切にする循環型社会づくり ～

本町では、これまでも環境資源やその保全への取り組みを推進してきましたが、地球規模の環境問題に対する取り組みはまだ始まったばかりであり、今後も継続できる「持続可能な循環型社会」を構築していく必要があります。

２　ごみ処理の基本方針

基本目標を達成するため、取り組みの柱となる基本方針を次のとおりとします。

基本方針１　住民・事業者・行政の協働によるごみ減量化・資源化の推進

ごみの減量化・資源化を最優先事項とし、住民は環境に配慮した生活様式に移行します。

事業者は自己処理の原則や拡大生産者責任を踏まえた取り組みを行います。

本町は住民・事業者の取り組みを促すための施策の実施など、三者の協働による取り組みを推進していきます。

基本方針２　環境負荷の少ない適正処理・処分の実施

本町は効率的かつ効果的に資源物等を分別回収するため、住民・事業者に徹底した分別の協力を求めます。

また、ごみの減量化・資源化を促進するとともに、環境に配慮した安全で適正な処理体制の整備に努めます。

３　基本目標達成のための役割

基本方針を推進していくため、住民・事業者・行政はそれぞれの立場において、それぞれの役割を果たすことが重要です。

住民・事業者・行政の役割

住民の役割

住民一人ひとりが、ごみを排出している当事者であるという責任と自覚を持ち、ごみの減量化及び資源化への取り組みの中心的な役割を担っていく必要があります。さらに、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄に根ざしたライフスタイルを見直し、ごみの発生抑制、再使用を優先したライフスタイルに転換していくことが求められています。

住民や団体が行っているリサイクル活動、資源物の分別回収、民間事業者が行っている資源物等の店頭回収や不用品交換など、身近なところで実施されているリサイクル活動に参加したり、耐久性のある商品を購入するよう心がけるなど、できることから実践していくことが重要です。

そうした積み重ねが、結果的に大幅なごみ量の削減につながります。

事業者は、自らごみを適正に処理・処分することが原則であることを自覚するとともに、紙類や生ごみなどを分別し、積極的に資源化する必要があります。

再使用や資源化を考慮した商品開発や、使い終わった後の容器などの回収ルートの構築、資源化処理システムの整備などが重要です。

併せて、商品の販売に際しては、環境負荷の低減や資源の浪費を抑制する商品を多く取り揃え、不用になった商品の資源化方法を周知したり、過剰包装の抑制や資源物等の店頭回収の実施など、住民がごみの発生抑制やリサイクルに自然に取り組める仕組みをつくっていくことが必要となります。

事業者の役割

環境に関する情報や学習の機会の提供を推進し、住民・事業者との連携を強化していきます。

ごみの発生抑制・資源化を推進するため、これまで実施してきた各種施策の周知徹底と事業の充実を図るとともに、分別区分の検討、収集体制の見直しや、新たな施策を取り入れていくことも重要です。

また、自ら率先して、グリーン購入※1、再使用、再生利用に努めます。

行政の役割

グリーン購入 拡大生産者責任

図3-4-1　住民・事業者・行政の役割

情報提供

指　導

支　援

情報提供

支　援

住民参画

民間主体のリサイクル

システムの活用

資源の消費に伴う環境負荷を認識し、商品の選択、購入、消費などの行動を通して環境にやさしいライフスタイルにより、適正なご

みの分別排出を行います。

商品の製造及び販売などに伴う環境負荷を軽減するため、拡大生産者責任に基づき、資源の循環利用とごみの適正処理を行います。

継続的発展を目指した循環型社会の構築を目指し、ごみの減量化・資源化に重点を置いた処理システムを構築します。

排出者としての自覚

生活様式の見直し

住　民

拡大生産者責任※2

排出責任

事業者

行　政

ごみを出さない仕組みづくり

適正処理・処分

協働

４　達成目標の設定

国及び岐阜県におけるごみの減量化・資源化の目標は以下のとおりです。

(1)　国の目標１（廃棄物処理法に基づく基本的な方針）

廃廃棄物処理法第5条の2第1項の規定に基づき、環境大臣は「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下、基本方針といいます。）」を定めることとなっています。

同基本方針の目標年度であった平成22年度において、ごみ排出量については目標を達成しましたが、資源化量及び最終処分量の目標が達成できなかったことから、改めて平成27年度を目標年度とし、廃棄物の減量化の目標等が見直されました。この基本方針では可能な限りごみの発生を抑制し、ごみとして排出されたものは環境負荷の低減に配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順に循環的な利用を行い、最終的にそれが不可能なものについてのみ適正な処分を行うことを示すものとなっています。

基本方針による数値目標を表3-4-1及び図3-4-2に示します。

表3-4-1　国の減量化目標

| 区 分 | 目 標 |
| --- | --- |
| ごみ排出量 | 平成19年度に対し、平成27年度において5％削減する |
| 資源化率 | 平成27年度において年間排出量の25％とする |
| 最終処分量 | 平成19年度に対し、平成27年度において22％削減する |

資料：「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」より（平成22年12月改正）

図3-4-2　国の減量化目標等

100％

95％

ごみ排出量

5％減

H19

H27

H27

H19

78％

最終処分量

100％

22％減

H27

H19

資源化率

25％

5ﾎﾟｲﾝﾄ増

20％

(2)　国の目標２（循環型社会形成推進基本計画に基づく目標）

循環型社会形成推進基本法（平成12 年 法律第110 号）が制定されたことを受け、平成15年3月に循環型社会形成推進基本計画が策定されました。その後、これまでの目標達成の進捗状況や地球温暖化等の環境問題への対応の必要性、社会情勢の変化を踏まえて平成25年5月に見直しが行われています。

循環型社会形成推進基本計画では、循環型社会の形成に関する施策を総合的、計画的に推進するために必要な事項が示されるとともに、循環型社会に向けた具体的な数値目標が設定されています。

循環型社会形成推進基本計画で示されている主な取組目標

◇　循環型社会形成のための指標及び数値目標（平成32年度）

・１人１日当たりのごみ排出量の約25％を削減する。

・家庭から排出する資源回収されるものを除いた１人１日当たりごみの量を約25％削減する。

・事業系ごみ排出量（総量）を約35％削減する。

1,185

ｇ/人日

890

ｇ/人日

25％減

H12

H32

H32

H12

1人1日当たりの家庭ごみ排出量

（集団回収、資源ごみ等を除く）

事業系ごみ排出量

（総量）

1人1日当たりのごみ排出量

(収集、直接搬入、集団回収を含む)

660

ｇ/人日

500

ｇ/人日

25％減

100％

65％

35ﾎﾟｲﾝﾄ減

H32

H12

図3-4-3　循環型社会形成推進基本計画の減量化・資源化目標

(3)　岐阜県の目標（第２次岐阜県廃棄物処理計画に基づく目標）

岐阜県では、平成24年3月に県民、事業者及び行政がそれぞれの適切な役割分担のもとで、循環型社会の形成を目指して取り組むための基本的な方針として「第２次岐阜県廃棄物処理計画」を策定しています。

同計画は、「循環型社会の形成」「生活環境の保全」「不適正処理対策の推進」の３つの基本的な考え方のもとに、廃棄物の減量化や適正処理を推進することを目指すものとなっています。

第２次岐阜県廃棄物処理計画において示されている目標値（一般廃棄物）は以下のとおりです。

表3-4-2　第２次岐阜県廃棄物処理計画における減量化等の目標（一般廃棄物）

| 区 分 | 実 績 （H21） | 目 標 値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平成28年度 | 平成33年度 |
| 排出量 | 73万6千トン | 平成21年度実績に対し ５％削減 | 平成21年度実績に対し 10％削減 |
| 再生利用率 | 23％ | 25％とする | 26％とする |
| 最終処分量 | 5万9千トン | 平成21年度実績に対し 19％削減 | 平成21年度実績に対し 32％削減 |

資料：岐阜県「第２次岐阜県廃棄物処理計画」より抜粋

５　本町の目標値

本町では、将来的にも持続可能なごみの減量化及び資源化施策を推進していくため、県の目標に準じた減量化・資源化の目標を設定すると、中間目標年度の平成28年度までに、ごみ年間排出量を2,582ｔ/年以下、目標年度の平成33年度までに2,446ｔ/年以下に削減しなければなりませんが、本町のごみ排出量は全国平均や県平均と比較して非常に少ない状況であることから、基準年の平成21年度に対して10％以下に削減することは現実的ではないことから、中間目標年度の平成30年度までに2,580ｔ/年以下、目標年度の平成35年度までに2,500ｔ/年以下とすることを目標とします。

また、資源化率については、平成24年度実績では約23.2％となっていますが、岐阜県の目標を踏まえて、資源ごみの分別収集の徹底や集団回収の促進に取り組んでいくことによって、平成30年度に25％、同35年度までに26％以上とすることを目指します。

最終処分量については、スラグの需要量により変動することから、ごみの排出抑制や再生利用を推進し、以下の数値目標を達成することを目指すものとします。

減量化等の目標

| 区 分 | 実績値 |  |  | 目 標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H19 | H21 | H24 | H30 | H35 |
| 年間排出量 | 3,448 ｔ/年 | 2,718 ｔ/年 | 2,649 ｔ/年 | 2,580 ｔ/年以下 | 2,500 ｔ/年以下 |
| 1人１日当たり 排出量 | 720 ｇ/人・日 | 587 ｇ/人・日 | 597 ｇ/人・日 | 580 ｇ/人・日 以下 | 570 ｇ/人・日 以下 |
| 資源化率※ | 36.0 % | 29.4 % | 23.2 % | 25％ 以上 | 26％ 以上 |
| 最終処分量 | 47 ｔ/年 | 36 ｔ/年 | 48 ｔ/年 | 50ｔ/年 以下 | 50ｔ/年 以下 |

※自家処理量（コンポスト化量）は含みません。

６　本町の計画ごみ排出量

本町における将来的ごみ量の予測結果を以下に示します。

人口の減少に伴い、家庭系ごみ排出量も減少傾向で推移すると考えられますが、景気の回復により、事業系ごみ排出量は微増するものと予測されます。

表3-4-3　計画ごみ排出量（年間排出量）

表3-4-4　計画ごみ排出量（１人１日平均排出量）

３

－

５

ごみ処理基本計画

１　ごみ処理基本計画の体系

本計画では、①リデュース（減量化）、②リユース（再使用）、③リサイクル（再生利用）の施策体系を次のとおりとし、住民に対し周知を図っていきます。

① Reduce（リデュース）－減らす

★ごみの量を減らそう。 調理方法を工夫して調理くずを減らしたり、生ごみの水切りをするだけでもずいぶん減量できます。また日用品は、最後まで使い切り、使い捨ての商品は避け、詰め替え商品を利用しましょう。

② Reuse（リユース）－再使用する

★もう一度使いましょう。 ビールやジュース等のビンを回収し再利用する「リターナルビン」を利用したり、不要品はリサイクルショップに販売しましょう。 また、バザーやフリーマーケットなどを活用しましょう。

③ Recycle（リサイクル）－再生利用する

★再生資源に戻そう。 資源物（アルミ缶、スチール缶、ビン類、ペットボトル、発泡スチロール等、容器包装、古着類、新聞紙・広告、雑誌、ダンボール、牛乳パックなど）は、再生利用するため分別をしましょう。

２　目標達成のための方策

(1）行政における方策

① 啓発活動の充実

- ア　環境学習

小・中学校での環境学習を推進します。

○ごみの発生抑制、啓発用のポスターや標語の募集等を実施します。

○職員による出前講座、説明会を開催します。

- イ　情報提供

住民・事業者に率先して発生抑制・資源化の行動を起こしてもらえるよう、循環型社会を形成するための取り組みに関する情報等を広報誌、ホームページ、説明会などによって提供します。

○ごみ処理の状況や課題、処理経費、減量化・資源化の状況等の情報を提供します。

○地域住民の参加を促進するため、地域におけるマナーアップ運動（ごみ拾いなど）の取り組みに応じた情報の提供を行います。

○資源物等の店頭回収活動を把握するとともに、住民に情報を提供することによって積極的な利用を促進します。

○転入者に対して、ごみ排出方法等の周知を図ります。

- ウ　地域における活動の活性化

○町内において、マイバック運動や資源の店頭回収などのごみの資源化に取り組む事業者について紹介し、住民の理解と協力を呼び掛けます。

○地域における環境美化活動等を推進します。

- エ　事業者の発生抑制・資源化

事業者が自ら過剰包装を自粛するとともに、資源物等の店頭回収の実施や再生品の利用などの取り組みを推進します。

② 多量排出事業者に対する減量化指導の徹底

多量排出事業者に対して、減量化・資源化等計画の策定及び提出を求め、計画を推進するために必要な助言や指導を行います。

③ 飲食物容器、包装廃棄物等の排出抑制

事業者による資源物等の店頭回収等の普及促進を図り、住民と事業者による資源化システムの構築を推進します。

④ 植物性食用廃油の資源化検討

植物性食用廃油を回収し、バイオディーゼル燃料（BDF）として有効利用を諮ることを検討します。

⑤ 分別区分の検討

ごみの減量化及び資源化を推進していくため、必要に応じて分別区分の見直しを検討をします。

特に、平成25年４月に施行された「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（以下、「小型家電リサイクル法」といいます。）」に対応する必要があることから、資源物の分別区分を見直すものとします。

(2) 住民における方策

① 分別区分による資源化の推進

資源物の分別を徹底することにより、資源化を推進します。

② 水切りや堆肥化による生ごみ減量化の推進

生ごみを排出する際によく水切りしたり、生ごみ処理機器等を活用して生ごみの堆肥化を行い、畑や家庭菜園等での利用を図ります。

また、本町の広報やホームページへ掲載される生ごみ削減の方法や工夫などを参考とし、生ごみの減量化を推進します。

③ 過剰包装等の自粛

可燃ごみの中には紙袋や包装紙等、各種包装用ごみが含まれています。

マイバックの利用や過剰包装を断ることにより、ごみの発生を抑制します。

④ 使い捨て品の使用抑制、再生品の使用推進

ごみの発生抑制と再生資源の利用を図るために、使い捨て商品の使用抑制と、再生品の選択・使用に努めます。

また、繰り返し使える容器（リターナブル容器）や詰め替え容器の利用及び再生品の購入を心掛けます。

⑤ 集団資源回収への協力

ＰＴＡなどが実施している集団資源回収へ積極的に協力します。

(3)　事業者における方策

① 発生源における排出抑制

排出者責任や拡大生産者責任を認識し、ごみの発生抑制や資源化対策を推進します。

② 過剰包装の抑制

過剰包装を自粛し、再使用・再生利用しやすい素材や形状の包装を採用するとともに、回収・資源化のルートを構築し、包装廃棄物の発生抑制を推進します。

③ 流通包装廃棄物の抑制

包装素材の統一化、緩衝材の使用抑制、包装資材の再使用等により流通包装廃棄物の発生を抑制します。

④ 使い捨て容器の使用抑制

使い捨て商品の採用を抑制するとともに、繰り返し使用できる商品の採用及び自主回収、資源化ルートを構築します。

⑤ 製品の長寿命化

商品の耐用年数の長期化、アフターサービスの充実・低コスト化等、商品を長期にわたって利用できるサービスの提供を行います。

⑥ 店頭回収の実施

スーパーマーケットや小売店における資源物等の店頭回収に積極的に取り組みます。

３　処理（実施）主体計画

本計画を推進するための処理（実施）主体を表3-5-1に示します。

表3-5-1　処理（実施）主体計画

| 項目 | 住民 | 事業者 | 行政 |
| --- | --- | --- | --- |
| 発生抑制推進 | ○ | ○ | ○ |
| 分別排出 | ○ | ○ | ○ |
| 収集・運搬 | － | ○ | ○ |
| 中間処理 | － | － | ○ (組合や業者に委託) |
| 最終処分 | － | － | ○ (組合に委託及び、 がれき類は本町で埋立) |

４　収集・運搬計画

(1)　収集・運搬の基本方針

ごみ分別区分に従って排出されたごみについては、資源化及び適正処理・処分が図れるよう迅速かつ衛生的に収集・運搬します。

(2)　収集・運搬計画

① ごみを迅速かつ衛生的に処理するため、効率的で適切な収集体制及び運搬体制を構築することにより住民サービスの向上を図ります。

② 粗大ごみを除く家庭系ごみの収集・運搬は、ごみ集積所（ステーション）収集方式を継続します。

(3)　分別収集品目の拡大の検討

容器包装リサイクル法等の各種関連法に基づいた分別収集計画を策定するとともに、資源物の収集推進のため、分別収集品目を計画的に拡大していくことを検討します。

特に、平成25年４月の「小型家電リサイクル法」の施行に伴い、本町においても「使用済小型電子機器等」（以下、「小型家電」といいます。）の分別収集の促進が望まれていることから、小型家電の分別収集を検討する必要があります。

① 小型家電の対象品目

「小型家電リサイクル法」では、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電が対象となっており、市町村は、これらの中から、それぞれの実情に合わせた形で回収する品目を選定することとなっています。

本町においても、回収率や回収費用等を考慮し、効率的な小型家電リサイクルの仕組みを構築するため、最適な対象品目を検討するものとします。

表3-5-2　小型家電リサイクル法の特定対象品目の例

| 区 分 | 対象品目の例 |
| --- | --- |
| 特定対象品目 （特にリサイクルするべき品目として国が指定するもの） | 携帯電話端末・PHS端末、パーソナルコンピュータ、電話機、ファクシミリ、ラジオ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、映像用機器（DVD、BDレコーダ/プレーヤ等）、音響機器（デジタルオーディオプレーヤー等）、補助記憶装置（ハードディスク、USBメモリ等）、電子書籍端末、電子辞書、電卓、電子血圧計、電子体温計、理容用機器（ドライヤー等）、懐中電灯、時計、ゲーム機、カー用品（カーナビ等）及びこれらの附属品 |

資料：「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」より

② 小型家電の回収方法の検討

小型家電の回収方法には、大きく分けて以下に示す７方式が考えられます。

表3-5-3　主な回収方法の種類と概要

| 回収の種類 | 回収方式の概要 |
| --- | --- |
| ボックス回収 | 回収ボックス（回収箱）を公共施設やスーパー・家電販売店、学校など、様々な地点に設置し、住民が小型家電を投入する方式 |
| ステーション回収 | 資源物として「小型家電」の分別区分を新設し、他の資源物と同時、または別途に回収する方式（回収コンテナの設置等） |
| ピックアップ回収 | 従来のごみ分別区分によりごみを回収し、回収したごみの中から小型家電を中間処理施設等で選別する方式 |
| 集団回収・ 住民参加型回収 | 既に集団回収を行っている団体により小型家電を回収する方式 |
| イベント回収 | 地域のイベントにおいて回収ボックス等を設置し、イベント参加者が持参した小型家電を回収する方式 |
| 直接持込 | 中間処理施設等へ住民が小型家電を直接持ち込む方式 |
| 戸別訪問回収 | 住民が排出する際に連絡し、町・組合または依頼を受けた業者が、連絡した家庭を戸別に訪問し、小型家電を回収していく方式 |

資料：「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」より

本町では、これらの回収方法のうち、それぞれのメリット・デメリットを検討しながら、効率的な回収方法について検討するものとします。

表3-5-4　主な回収方法のメリット・デメリット

| 回収の種類 | メリット | デメリット |
| --- | --- | --- |
| ボックス回収 | 常時排出することができる 分別区分を増やす必要がない | 回収ボックス設置等の費用が必要となる 回収ボックスを利用できない住民が不燃ごみ等として排出する可能性がある ステーションでの盗難や、異物が混入する可能性がある 小型家電には個人情報が記録されている機器等もあることから、セキュリティ面の配慮が必要となる |
| ステーション回収 | 分別区分は増えるが、資源物と同じであるため比較的排出しやすい | コンテナ設置等に費用がかかる ステーションでの盗難や、異物が混入する可能性がある 無人のステーションではセキュリティ面の配慮が必要となる |
| ピックアップ回収 | 分別区分を増やす必要がない 現状と同じであるため排出しやすい 収集運搬費用等が増加しない 普及・啓発の必要がない | ピックアップ処理のための人件費等が必要となる ステーションでの盗難や、異物が混入する可能性がある 無人のステーションではセキュリティ面の配慮が必要となる |
| 集団回収・住民参加型回収 | 分別区分を増やす必要がない 既存の集団回収を利用するため、新たな費用の増加を抑えられる | 排出機会が限られるため、回収量の確保が難しい 集団回収等を利用できない住民が不燃ごみ等として排出する可能性がある |
| イベント回収 | 分別区分を増やす必要がない 収集運搬費用等が増加しない | イベント出店費用等が必要となる 排出機会が限られるため、回収量の確保が難しい イベントに参加できない住民が不燃ごみ等として排出する可能性がある |
| 直接持込 | 分別区分を増やす必要がない 盗難等が起きにくい 個人情報等の漏えい防止が期待できる | 直接持込できない住民が不燃ごみ等として排出する可能性がある |
| 戸別訪問回収 | 戸別に対応するため排出しやすい 盗難等が起きにくい 高齢者や障害者等も参加しやすい 個人情報等の漏えい防止が期待できる | 戸別訪問するための収集・運搬費用等が必要となる |

③ 小型家電の目標回収量

平成25年3月に定められた「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針」では、平成27年度までに１人１年当たり約１kgの小型家電を回収することが目標とされています。

よって、本町における小型家電の回収目標量は約12トンとなります。

表3-5-5　小型家電の回収量の目標（単位：トン）

| 年度 | 小型家電 回収目標量 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 平成25年度 | 12.41 |  |
| 平成26年度 | 12.36 |  |
| 平成27年度 | 12.31 |  |
| 平成28年度 | 12.26 |  |
| 平成29年度 | 12.22 |  |
| 平成30年度 | 12.17 | 中間目標年度 |
| 平成31年度 | 12.14 |  |
| 平成32年度 | 12.10 |  |
| 平成33年度 | 12.06 |  |
| 平成34年度 | 12.03 |  |
| 平成35年度 | 12.00 | 最終目標年度 |

④ 将来的なごみ処理の流れ

小型家電の分別収集により、本町におけるごみ処理の流れは以下のとおりとなります。

一　　　般　　　廃　　　棄　　　物

可燃ごみ

集団回収

家庭系ごみ

《　資　源　循　環　》

資　源　リ　サ　イ　ク　ル　社　会

《　埋 立 処 分　》

可茂衛生施設利用組合

ささゆりクリーンパーク

最終処分場

《資源化処理》

再資源化業者・指定法人

再 資 源 化 業 者

〔収集・運搬〕

〔中間処理〕

〔最終処分・資源化〕

〔分別排出〕

事業系ごみ

許可業者収集

直接搬入

缶類

溶融メタル

缶

蛍 光 管

溶融スラグ

飛　灰

破砕残さ

不燃ごみ(金物類)

資　　源　　物

ビン類

粗大ごみ

破 砕 鉄

ビン(カレット)

金属資源

ペットボトル

可茂衛生施設利用組合

ささゆりクリーンパーク

錦織処分場

久田見処分場

《 破砕・選別処理 》

リサイクルプラザ

家電4品目・パソコン

再 資 源 化 業 者

再 資 源 化 業 者

がれき類

有害ごみ

再 資 源 化 業 者

再 資 源 化 業 者

紙類

古着類

容器包装

不燃ごみ(ガラス類)

《 焼却・溶融 》

ごみ処理施設

(蛍光管)

再 資 源 化 業 者

(乾電池)

再 資 源 化 業 者

溶融生成物

可茂衛生施設利用組合

小型家電

再 資 源 化 業 者

図3-5-1　将来ごみ処理フロー図（平成35年度）

- 47 -

５　中間処理計画

中間処理は組合のささゆりクリーンパークごみ処理施設及びリサイクルプラザで実施していますが、今後も処理量を可能な限り低減し、施設の延命化を図るため、排出抑制に努めていきます。

６　最終処分計画

最終処分については、ささゆりクリーンパーク最終処分場で埋立処理している他、がれき類を本町の錦織処分場と久田見処分場で埋立処理しています。

今後もごみの排出抑制、資源化・再生利用や中間処理などによる減量化及び減容化に努め、最終処分場の延命化を図るものとします。

７　ごみの処理施設の整備に関する事項

本町では、ごみの中間処理及び最終処分については、組合で行っていることから、将来的にも現在と同様に、組合と連携を図りながら、効率的かつ経済的なごみ処理が実施できるよう施設の維持管理に努めます。

８　災害廃棄物の処理・処分

(1)　処理体制の維持

災害発生時において処理体制を維持するため、処理の適正化、処理体制の構築に努めます。

被災時に発生するごみは、本町が収集・運搬を行い、組合が処理・処分を行うものとします。被災状況に応じて、排出場所、収集回数、収集方法等を柔軟に対応し、迅速かつ衛生的な生活環境の確保を図ります。

収集・運搬車両、処理施設等の被害が甚大な場合には、県、近隣市町村及び民間事業者などの協力を求め、円滑かつ安定した処理・処分を実施します。

(2)　県・近隣市町村等との協力

本町及び組合での対応が困難な場合には、収集・運搬、処理、処分に関し県、近隣市町村及び民間事業者などの協力を仰ぐとともに、被災時に必要となる人員、機材、処理体制等の確保を図ります。

(3)　仮置場の確保

被災時においても円滑かつ安定した処理を行うため、公有地の利用及び民有地を借り上げるなどにより仮置場を設定し、災害廃棄物の一次保管あるいは一次処理等を行います。

９　その他のごみの処理に関し必要な事項

(1)　美化活動の推進

地域における清掃美化活動を推進するため、地域住民を中心とした地域コミュニティ及び各団体の自主的な活動により、空き缶、空き瓶などの回収、清掃を実施し、環境美化と環境に対する意識の高揚を図ります。

(2)　適正処理困難物への対応

タイヤ、バッテリー等の処理困難物として定めるごみは、排出者が自ら専門の処理業者等に依頼して処理するよう指導します。

(3)　医療系廃棄物への対応

在宅医療の増加に伴い、医療系廃棄物の増加が予想されることから、医療機関などによる回収等の促進及び適正な処理・回収ルートを活用するよう住民へ啓発します。

感染性医療廃棄物については、医療機関等の排出者が責任をもって処理・処分するよう指導します。

(4)　不法投棄・野外焼却対策の強化

不法投棄や野外焼却の防止については、警察等関係機関と連携して監視体制を充実させるとともに、住民や事業者へ不法投棄等の未然防止に向けた普及啓発を行うなど、不法投棄等の防止対策を推進します。

第４章　生活排水処理基本計画

４

－

１

生活排水処理の状況

１　生活排水の状況

し尿汲み取り世帯や単独処理浄化槽を利用している世帯では、台所・洗濯・風呂などから排出される汚水（生活雑排水）が未処理のまま公共用水域に放流されています。

これらを改善するため、流域下水道の整備や流域関連公共下水道計画区域外においては合併処理浄化槽の普及促進を図るなど、抜本的な発生源対策の継続が求められています。

２　生活排水処理体系

生活排水とは、し尿及び生活雑排水の総称であり、このうち生活雑排水とは日常生活に伴って発生する汚水のことです。

本町全域より発生するし尿及び浄化槽汚泥は、組合の緑ヶ丘クリーンセンターによって処理されています。

本町における生活排水処理体系の概要は図4-1-1に示すとおりです。

図4-1-1 生活排水処理体系の概要

注）「生活排水」とは、し尿と日常生活に伴って排出される台所、洗濯、風呂等からの排水を指し、

「生活雑排水」とは、生活排水のうちし尿を除くものをいいます。

公共用水域とは、河川・湖沼など、公共の用に供される水域をいいます。

合併処理

浄化槽

流域下水道

単独処理

浄化槽

緑ヶ丘クリーンセンター

（汚泥再生処理施設）

汚泥

汚泥

処理水

処理水

処理水

し尿

公　　　　共　　　　用　　　　水　　　　域

未処理生活雑排水

生活雑排水

し　尿

生　活　排　水

処理水

し尿汲み

取り便槽

４

－

２

生活排水処理の現状

１　生活排水の処理形態別人口等の実績

本町における生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥量の実績を次に示します。なお、浄化槽汚泥の収集時には単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽の区別をしていません。

表4-2-1　生活排水処理形態別人口実績

※汚水衛生処理率は、生活雑排水も含めて生活排水を衛生的に処理している人口の割合を示します。

２　生活排水の処理主体

本町における生活排水の処理主体を以下に示します。

表4-2-2　生活排水の処理主体

| 区 分 項 目 |  | 生活雑排水 | し 尿 | 汚 泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 収集・運搬 |  | － | 許 可 業 者 |  |
| 処理 | 流域下水道 | 岐 阜 県 |  |  |
|  | 農業集落排水施設 | 八 百 津 町 |  |  |
|  | 合併処理浄化槽 | 個 人 等 |  | 組 合 |
|  | 単独処理浄化槽 | － | 個 人 等 | 組 合 |
|  | し尿処理施設 | － | 組 合 |  |

３　汚泥再生処理施設の概要

(1)　汚泥再生処理施設の概要

本町では、組合によるし尿・浄化槽汚泥の広域処理を実施しています。

組合の汚泥再生処理施設等の概要は以下に示すとおりです。

表4-2-3　汚泥再生処理施設の概要

| 施設名称 | 緑ヶ丘クリーンセンター 汚泥再生処理施設 |
| --- | --- |
| 所 在 地 | 岐阜県美濃加茂市牧野1912の2 |
| 事業主体 | 可茂衛生施設利用組合 |
| 組合構成市町村 | 八百津町、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、 白川町、東白川村、御嵩町（２市7町1村） |
| 処理能力 | 100 kL/日（し尿36 kL/日、浄化槽汚泥64kL/日） 下水脱水汚泥受入量：1.32ｔ/日 |
| 竣工年度 | 着工 平成13年7月 竣工 平成16年3月 |
| 処理方式 | 水 処 理：標準脱窒素処理方式 汚泥処理：多重円盤脱水＋乾燥＋炭化または焼却 放 流 先：木曽川 |

表4-2-4　し尿処理施設の概要

| 施設名称 | 緑ヶ丘クリーンセンター 第３プラント |
| --- | --- |
| 所 在 地 | 岐阜県美濃加茂市牧野1912の2 |
| 事業主体 | 可茂衛生施設利用組合 |
| 組合構成市町村 | 八百津町、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、 白川町、東白川村、御嵩町（２市7町1村） |
| 処理能力 | 100 kL/日（し尿70 kL/日、浄化槽汚泥30kL/日） |
| 竣工年度 | 竣工 昭和63年10月 |
| 処理方式 | 水 処 理：標準脱窒素処理方式 放 流 先：木曽川 |

(2)　汚水処理施設の概要

本町における汚水処理施設の概要を以下に示します。

①　公共下水道の概要

本町の下水道事業については、各務原市にある各務原浄化センターを処理場とする「木曽川右岸流域下水道関連公共下水道」により実施しており、昭和51年に事業に着手し、平成３年に一部地区で使用が開始されました。

本町では、平成３年12月に八百津地区・伊岐津志地区・和知地区を対象として事業認可を受け、伊岐津志地区から事業に着手し、八百津地区、和知地区へと順次整備を進めました。

平成９年４月から伊岐津志地区で下水が使用できるようになり、現在では計画区域のほぼ全域で下水道の使用が可能となっています。

表4-2-5　流域下水道の普及状況（平成24年度現在）

| 終末処理場名 | 計画区域面積 | 認可区域面積 | 主要な 管渠延長 | 計画 処理人口 | 接続人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各務原浄化センター | 460 ha | 449 ha | ９路線 9.34km | 10,322人 | 7,423人 |

②　農業集落排水施設の概要

本町の上飯田地区では、上飯田集落を処理区域とする上飯田浄化センターを上飯田字萬葉地内に設け、平成12年１月より供用開始しました。

久田見地区では、中盛東・中盛西・松阪・後口・入野・下田の各集落を処理区域とする久田見浄化センターを久田見　下田地内に設け、平成14年４月から供用開始しています。

久田見浄化センターでは、処理場から発生する汚泥を乾燥させ、肥料とする天日乾燥施設を併設しており、農業集落排水おでい肥料「やっぴー」として、希望者へ配布しており、乾燥汚泥の農地への還元を行っています。

表4-2-6　農業集落排水施設の概要（平成25年度現在）

| 区 分 | 上飯田地区 | 久田見地区 |
| --- | --- | --- |
| 施設名称 | 上飯田浄化センター | 久田見浄化センター |
| 事業採択年 | 平成8年度 | 平成9年度 |
| 事業施行期間 | 自 平成 8年12月26日 | 自 平成 9年 6月11日 |
|  | 至 平成11年11月30日 | 至 平成14年 3月10日 |
| 予定処理区域 | 36.5 ha | 175.1 ha |
| 計画処理人口 | 490 人 | 1,210 人 |
| 計画汚水量 | 132.3 ｍ3/日 | 327.0 ｍ3/日 |
| 主要な管渠延長 | 5.7 km | 12.9 km |

③　合併処理浄化槽設置補助事業の概要

公共下水道の整備計画区域外の地域については、合併処理浄化槽の設置補助事業を実施しており、生活排水の浄化に努め、公共用水域の汚水処理対策を推進しています。

４　生活排水処理施設の管理主体等

本町における生活排水処理施設の管理主体の概要は、以下のとおりです。

表4-2-7　生活排水処理施設の管理主体等

| 生活排水処理形態 | 処理対象 | 管理主体 | し尿・浄化槽の処理施設 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地域下水道 | し尿・生活雑排水 | 岐阜県 | 各務原浄化センター |
| 農業集落排水施設 | し尿・生活雑排水 | 八百津町 | 上飯田浄化センター 久田見浄化センター |
| 合併処理浄化槽 | し尿・生活雑排水 | 設置者 (個人・法人) | 緑ヶ丘クリーンセンター 汚泥再生処理施設 第３プラント |
| 単独処理浄化槽 | し尿のみ | 設置者 (個人・法人) |  |
| し尿汲み取り | し尿のみ | 設置者 (個人・法人) |  |

５　生活排水の処理経費

本町におけるし尿及び浄化槽汚泥の処理経費を以下に示します。

平成23年度において、建設・改良費を除く人口１人当たりの処理経費は約1,457円となっており、本町のし尿及び浄化槽汚泥の処理経費は岐阜県平均の2,326円や全国平均の1,585円より低く抑えられています。

表4-2-8　生活排水処理経費の推移（単位：千円）

資料：環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」より

４

－

３

生活排水処理の課題

本町では公共用水域の水質浄化や河川環境の保全を図るため、公共下水道の加入促進を図り、下水道整備計画区域外となる世帯に対しては、浄化槽（合併処理浄化槽）の設置促進により環境保全を図っています。

平成24年度における汚水衛生処理率（生活雑排水も含めて衛生的に処理している人口の率）は76.4％となっています。

そのため、公衆衛生の向上を図るとともに、豊かな自然環境を保全するため、これまでの生活排水対策を継続・発展させていく必要があると考えられます。

そこで、本町の生活排水処理の現状から、以下のように課題を整理します。

○ 公共下水道への加入促進

○ 農業集落排水施設の維持管理

○ 合併処理浄化槽の設置促進

生活排水処理の課題

４

－

４

生活排水処理基本計画

１　基本目標

生活排水による、河川など公共用水域の水質汚濁が進み、生活雑排水の浄化対策は喫緊の課題となっています。

生活排水の処理は、地域住民にとって身近な問題であり、一人ひとりが関心を持ち、環境の保全に努めなければなりません。

本町の良好な自然環境を保全し、創造していくことは私たちの役目であり、貴重な財産である自然をよりよい形で将来に継承していくため、住民・事業者・行政が協働し、それぞれの役割を果たすことが必要です。

基　本　目　標

豊かな水辺を誇るまち

～ 自然環境の保全と生活環境の向上を目指して ～

２　基本方針

基本目標を達成するため、公共下水道の利用促進、農業集落排水施設の維持管理及び合併処理浄化槽の普及促進を基本方針とします。

３　基本目標達成のための役割

公共用水域の水質保全を推進する上で、住民・事業者・行政がそれぞれの役割を認識し、生活排水対策に取り組み、協働・連携して行動する必要があります。

住民・事業者・行政の役割

住民は、生活排水を排出する当事者であることを認識し、水質保全の中心的役割を担います。

し尿汲み取り便槽、単独処理浄化槽を使用している家庭では、生活雑排水も処理するように、公共下水道または合併処理浄化槽を活用することが重要です。

事業活動に伴って発生する油類、薬剤、その他の汚染物質については、適正な処理が行えるよう処理設備を整備するとともに、生活排水については公共下水道の接続または合併処理浄化槽の設置により処理するよう努めます。

住民の役割

事業者の役割

生活排水を適正に処理できるように、公共下水道の利用促進を図るとともに、適切な農業排水施設の維持管理を実施していきます。

また、住民及び事業者に対して、水環境に対する情報の提供や学習の機会を設け、自発的な活動を促すとともに、補助制度等の周知を図ります。

行政の役割

４　達成目標の設定

（１）国の方針

国では、平成24年8月に社会資本整備重点計画法（平成15年法律第20号）に基づき第３次社会資本重点計画を閣議決定しており、快適で活力のある暮らしの実現を図るため、公衆衛生の向上と生活環境の改善を推進し、汚水処理人口普及率※1を平成28年度までに約95％にすることを目標としています。

【　第３次社会資本整備重点計画　】

汚水処理人口普及率※1

平成28年度までに約95％（長期的に100％）

※１汚水処理人口普及率(%)＝汚水処理施設処理人口÷総人口×100

汚水処理施設：下水道、農業集落排水施設等、浄化槽、コミュニティ・プラントの各処理施設を指します。

（２）県の方針

岐阜県では、下水道整備の指針となる「全県域下水道化構想」を平成４～５年度に策定し、より合理的かつ効果的な公共下水道、農業集落排水施設及び浄化槽の整備を進めることにより、普及率の大幅な向上を目指しています。

【　新岐阜県生活排水処理構想 　】

生活排水処理人口普及率※2

平成32年度までに約100％

※２生活排水処理人口普及率(%)＝生活排水処理施設利用人口÷総人口×100

生活排水処理施設：下水道（公共下水道及び流域下水道）及び下水道類似施設（農業集落排水施設、コミュニティ・プラント、浄化槽等）を指します。

（３）本町の目標

本町の平成24年度における汚水衛生処理率は約76.4％となっています。

今後も、住民・事業者・行政が協働して生活排水の適正処理を推進することにより、中間目標年度の平成30年度までに78％とし、本計画の目標年度である平成35年度までには82％とすることを目標とします。

５　生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥量の予測

本町の生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥量の予測結果は以下のとおりです。

表4-4-1　生活排水形態別人口等の予測

図4-4-1　汚水衛生処理人口及び汚水衛生処理率の実績値・計画値の推移

６　目標達成のための方策

本町では、目標の達成へ向け、次の方策を推進していきます。

(1)　公共下水道における方策

下水道計画区域内の地域では、早急に公共下水道へ接続するように指導します。

(2)　農業集落排水施設における方策

農業集落排水施設では、適切な維持管理に努めるものとします。

なお、久田見浄化センターでは、汚泥を乾燥させ、肥料として配布しており、今後も同様の資源化を継続していくものとします。

(3)　合併処理浄化槽における方策

① 下水道計画区域及び農業集落排水事業対象区域以外の区域では、合併処理浄化槽の設置を促進していきます。

② 合併処理浄化槽を設置した世帯においては、定期的な保守点検・清掃及び法定検査が適正に実施されるよう啓発・指導を行っていきます。

(4)　その他の方策

公共下水道、農業集落排水施設及び合併処理浄化槽などを利用することによる環境保全や水質保全対策の啓発を行います。

① 情報提供の充実

広報・啓発用のチラシ、本町のホームページなどを活用し、生活排水処理の重要性等について情報を発信します。

② 家庭でできる対策の周知

家庭でできる具体的な対策について周知啓発を図ります。

《住民・事業者が取り組む具体的な対策の例》

○ 三角コーナー及びストレーナー等の設置

○ 植物性食用廃油の再利用、再生利用の推進

○ 油や食べ残し等の排水口への廃棄の抑制

○ 合成洗剤、シャンプー、歯磨き粉等は適量を使用

○ アクリルたわし等を使い、洗剤の使用量を削減

○ 洗車時は排水量を少しでも減らすよう工夫

○ 米のとぎ汁の有効利用

○ 節水の励行

○ 事業者による家畜糞尿の適正処理

７　し尿・汚泥の処理計画

(1)　収集・運搬計画

① 収集・運搬区域は本町全域とします。

② し尿・浄化槽汚泥は将来的にも許可業者によって収集・運搬を行います。

なお、許可業者に対しては、生活環境に配慮し、収集業務を衛生的かつ効果的に行うように、組合と連携のうえ、指導を徹底します。

(2)　中間処理・最終処分計画

① 緑ヶ丘クリーンセンターでの適正処理

下水道等の整備に伴い、し尿量は年々減少していますが、合併処理浄化槽の普及により、生活雑排水からの汚泥量が増加するため、浄化槽汚泥が増加すると考えられるため、し尿・汚泥量の合計量は横這いまたは微増傾向となるものと予想されます。

② し渣・汚泥等の処理・処分

現在は組合の緑ヶ丘クリーンセンターで処理・処分を行っています。

現在の処理・処分体制については、引き続き適正な施設運営、処理体制が保たれるよう協力していきます。

なお、緑ヶ丘クリーンセンター及び久田見浄化センターでは、汚泥を肥料化することにより資源化を行っており、これらを有効活用するとともに、最終処分量の削減にも効果があると考えられることから、今後も同様の処理を継続していくものとします。

(3)　災害発生時における生活排水の処理・処分

① 処理体制の維持

大規模地震などの災害発生時の生活排水の処理・処分については、平常時と同様に許可業者による収集・運搬と組合による処理・処分を行います。

災害発生時には、収集・運搬車両や処理施設の被災状況を確認のうえ、必要に応じて県や近隣市町村や民間事業者の協力を求め、円滑かつ安定した処理・処分の維持に努めます。

② 県・近隣市町村等との協力

本町での対応が困難な場合には、収集・運搬、処理、処分に関し、県、近隣市町村及び民間事業者の協力を求め、被災時に必要となる人員、機材、処理体制等の確保を図ります。

※１ グリーン購入：製品やサービス購入の際に、必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のことを考え、生産から流通、使用、廃棄にいたるまでの各段階において環境負荷ができるだけ小さいものを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入すること。

※２ 拡大生産者責任：生産者が製品の生産・流通段階だけでなく、使用時や廃棄・リサイクル段階まで責任を負うという考え方のこと。具体的には、生産者が使用済み製品を回収、リサイクルまたは廃棄まで行い、その費用を負担することも含まれる。